НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 –

ОСНОВНІ ІНСТРУКЦІЇ 32-БІТНОГО ARM ПРОЦЕСОРА

ДЛЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ

з дисципліни «Архітектура Комп’ютерів. Частина 3»

Виконав:

студент групи ІО-31

Миркін Радислав Ігорович

номер залікової книжки: 3114

Перевірив:

Каплунов Артем Володимирович

Київ – 2026

Мета роботи: навчитися використовувати асемблерні інструкції ядра ARM Cortex-M4, працювати з процедурами та базово зрозуміти архітектуру ядра. Опанувати синтаксис мови асемблера GAS (GNU Assembly), що є частиною стандартного пакету тулчейну GCC для платформи arm (arm-none-eabi-). Навчитися працювати з відлагоджувачем GDB.

Теоретична частина

Основні мікрокоманди асемблера ARM

У ході роботи опрацьовано документацію PM0214 Programming manual та використано наступні групи інструкцій:

- ADD, ADC, SUB, SBC, RSB — додавання та віднімання цілих чисел;

- MUL, MLA, MLS — множення та множення з накопиченням;

- SDIV, UDIV — знакове / беззнакове ділення;

- ASR, LSL, LSR, ROR, RRX — арифметичні та логічні зсуви;

- AND, ORR, EOR — побітові логічні операції;

- PUSH, POP — операції зі стеком (зберігання/відновлення регістрів).

Директиви асемблера ARM

Програмний код використовує директиви GAS, які керують роботою асемблера, а не транслюються в машинні інструкції:

- .syntax — обирає синтаксис ARM/Thumb (unified — універсальний);

- .cpu — задає цільове ядро (cortex-m4);

- .thumb — активує Thumb-режим (обов’язково для Cortex-M);

- .global — експортує символ для лінкера;

- .type, .size — описують тип і розмір символів;

- .word — виділяє 32-бітне слово даних у пам’яті.

Типи ARM-інструкцій

У сімействі ARM існує два набори інструкцій: стандартний ARM, що дозволяє швидко виконувати операції (інструкції довжиною від 16 до 64 біт, що ускладнює конвеєр ядра, але дає високу швидкодію), та Thumb — підмножина стандарту, що складається з 16- та 32-бітних інструкцій і дозволяє значно зменшити розмір виконуваної програми. Сімейство Cortex-M4, до якого належить мікроконтролер STM32F407VG, реалізує повний набір Thumb-інструкцій (Thumb-2), але працює виключно у Thumb-режимі.

Відлагоджувач програм GDB

GDB (GNU Debugger) — відлагоджувач, що дозволяє покроково виконувати програму та слідкувати за станом регістрів і пам’яті. У роботі використовуються такі команди:

- layout regs — відображає регістри разом з вихідним кодом;

- help — список класів команд відлагоджувача;

- kill — примусово зупиняє запущену програму;

- step — виконує наступний рядок коду (зайнятий high-level);

- stepi — виконує наступну машинну (асемблерну) інструкцію;

- continue — продовжує виконання до точки зупину чи кінця;

- info registers — виводить значення всіх регістрів процесора;

- target extended-remote <host>:<port> — підключення до qemu-сервера;

- quit — вихід з GDB.

Завдання до лабораторної роботи

Написати програму на GAS, яка обчислює функцію за варіантом, та запустити її у відлагоджувачі gdb. Показати регістри з правильним результатом обчислення. Варіант визначається за номером залікової книжки за формулою XXXX mod 5.

Визначення варіанту

Номер залікової книжки студента: 3114.

Варіант = 3114 mod 5 = 4

Функція для варіанту 4 (кускова):

┌─  (a | b) · c,   якщо (a · b) ≥ 10

f(a,b,c) = │

└─  (a · b) · c,   якщо (a · b) <  10

Де "|" означає побітове АБО (логічна операція OR над двійковим представленням чисел), "·" — звичайне арифметичне множення. Залежно від того, чи добуток a·b сягає 10, обирається одна з двох гілок обчислення.

Обрані тестові значення та очікуваний результат

Для перевірки роботи функції обрано значення: a = 4, b = 3, c = 5. Виконаємо обчислення вручну:

a · b = 4 · 3 = 12          (≥ 10  →  обираємо першу гілку)

a | b = 4 | 3 = 0b100 | 0b011 = 0b111 = 7

f      = (a | b) · c = 7 · 5 = 35 = 0x23

Отже, після виконання процедури очікуємо побачити у регістрі r0 значення 35 (шістнадцяткове 0x23).

Хід виконання роботи

1. Створення файлів проекту

Структура проекту повторює структуру лабораторної роботи №1, але з додатковим файлом lab1.S, що містить обчислювальну процедуру. Робоча директорія — ~/ak3/lab2/.

1.1. Файл start.S — таблиця векторів та виклик lab1

Стартовий файл містить таблицю векторів виключень STM32F4 та обробник Reset, який викликає процедуру lab1, а після повернення з неї входить у нескінченний цикл _loop — це зручно для зупинки програми у відлагоджувачі та перегляду регістрів.

.syntax unified

.cpu cortex-m4

//.fpu softvfp

.thumb

.global vtable

.global __hard_reset__

.type vtable, %object

.type __hard_reset__, %function

vtable:

.word __stack_start          /* [0] початкове SP */

.word __hard_reset__ + 1     /* [1] адреса Reset Handler */

.size vtable, .-vtable

__hard_reset__:

// SP ініціалізовано апаратно з vtable[0]

bl    lab1                   /* виклик процедури обчислення функції */

_loop:

b     _loop                  /* нескінченний цикл для відлагодження */

.size __hard_reset__, .-__hard_reset__

Інструкція bl lab1 (Branch with Link) виконує дві дії: зберігає у регістрі lr (link register) адресу повернення (наступну за bl інструкцію) та переходить на мітку lab1. Після виконання процедури lab1 робить bx lr, тобто стрибок за збереженою адресою — програма повертається до інструкції _loop та зациклюється.

1.2. Файл lscript.ld — скрипт лінкера

Скрипт лінкера ідентичний роботі №1: описує карту пам’яті STM32F407VG — Flash 1 МБ за адресою 0x08000000 та SRAM 128 КБ за адресою 0x20000000. Символ __stack_start обчислюється як кінець RAM.

MEMORY

{

FLASH ( rx )  : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1M

RAM   ( rxw ) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K

}

__stack_start = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);

1.3. Файл lab1.S — обчислення функції за варіантом 4

Це ключовий файл лабораторної роботи. Реалізує процедуру lab1, що обчислює кускову функцію f(a,b,c) для варіанту 4. Використовує інструкції MUL (множення), CMP (порівняння), ORR (побітове АБО), ITE (умовне виконання двох інструкцій), а також PUSH/POP для роботи зі стеком.

.syntax unified

.global lab1

/* --- Тестові вхідні значення для варіанту --- */

#define A   #4      /* перший аргумент функції */

#define B   #3      /* другий аргумент функції */

#define C   #5      /* третій аргумент функції */

.type lab1, %function

lab1:

push    {lr}                /* зберігаємо адресу повернення у стек */

/* --- Завантажуємо вхідні значення у регістри --- */

mov     r0, A               /* r0 = a */

mov     r1, B               /* r1 = b */

mov     r2, C               /* r2 = c */

/* --- Обчислюємо добуток (a · b) для перевірки умови --- */

mul     r3, r0, r1          /* r3 = a · b */

/* --- Перевіряємо умову: (a · b) ≥ 10 ? --- */

cmp     r3, #10             /* порівнюємо r3 з константою 10 */

/* IT-блок: задає умовне виконання двох наступних інструкцій.

* ITE GE → перша виконується якщо GE, друга — якщо LT. */

ite     ge

orrge   r3, r0, r1          /* (THEN, GE) r3 = a | b */

movlt   r3, r3              /* (ELSE, LT) залишити r3 = a · b */

/* --- Множимо обране проміжне значення на c --- */

mul     r0, r3, r2          /* r0 = r3 · c  ← результат функції */

pop     {lr}                /* відновлюємо lr зі стеку */

bx      lr                  /* повертаємось до викликача */

.size lab1, .-lab1

Опис ключових інструкцій процедури:

- push {lr} / pop {lr} — стандартний пролог/епілог процедури: оскільки всередині lab1 ми не викликаємо інших підпрограм, теоретично можна було б не зберігати lr, але цей підхід є гарною практикою захисту від змін.

- mul rd, rn, rm — множить вміст регістрів rn та rm, результат поміщає у rd; у Cortex-M4 виконується за один такт.

- cmp r3, #10 — віднімає 10 від r3 і встановлює прапорці NZCV, але результат не зберігає. Подальші умовні інструкції перевіряють ці прапорці.

- ite ge — директива умовного виконання, що описує наступні дві інструкції: якщо умова GE (Greater or Equal) — перша виконується, інакше — друга.

- orrge r3, r0, r1 — побітове АБО r3 = r0 | r1 виконується лише якщо a·b ≥ 10.

- mul r0, r3, r2 — фінальне множення на c, результат у r0 згідно з ARM Procedure Call Standard є значенням, що повертається з функції.

- bx lr — повернення з процедури за збереженою адресою у lr.

1.4. Файл Makefile

Makefile розширено для збирання двох асемблерних файлів: start.S та lab1.S. Кожен компілюється окремо в об’єктний файл, після чого обидва лінкуються в один firmware.elf за скриптом lscript.ld.

OBJS = start.o lab1.o

target:

$(CC) -x assembler-with-cpp -c -O0 -g3 -mcpu=$(CPU_CC) -mthumb -Wall start.S -o start.o

$(CC) -x assembler-with-cpp -c -O0 -g3 -mcpu=$(CPU_CC) -mthumb -Wall lab1.S  -o lab1.o

$(CC) $(OBJS) -mcpu=$(CPU_CC) -mthumb -Wall --specs=nosys.specs -nostdlib -lgcc -T./lscript.ld -o $(TARGET).elf

$(OBJCOPY) -O binary -F elf32-littlearm $(TARGET).elf $(TARGET).bin

2. Збирання та запуск проекту

2.1. Збирання прошивки

Виконано команду make у робочій директорії. Кожен .S-файл скомпільовано в окремий об’єктний файл, після чого виконано лінкування у firmware.elf та конвертацію в firmware.bin:

myrkin-io31@myrkin-io31:~/ak3/lab2$ make

arm-none-eabi-gcc -x assembler-with-cpp -c -O0 -g3 -mcpu=cortex-m4 -mthumb -Wall start.S -o start.o

arm-none-eabi-gcc -x assembler-with-cpp -c -O0 -g3 -mcpu=cortex-m4 -mthumb -Wall lab1.S  -o lab1.o

arm-none-eabi-gcc start.o lab1.o -mcpu=cortex-m4 -mthumb -Wall --specs=nosys.specs \

-nostdlib -lgcc -T./lscript.ld -o firmware.elf

arm-none-eabi-objcopy -O binary -F elf32-littlearm firmware.elf firmware.bin

Збирання пройшло без помилок та без попереджень. У робочій директорії з’явились файли start.o, lab1.o, firmware.elf та firmware.bin.

2.2. Дизасемблер зібраної процедури lab1

Для перевірки коректності трансляції асемблерного коду в машинні інструкції було виконано команду arm-none-eabi-objdump -d firmware.elf. У виведенні видно, що компілятор згенерував очікувані Thumb-інструкції:

08000000 <vtable>:

8000000:    00 00 02 20 09 00 00 08                             ... ....

08000008 <__hard_reset__>:

8000008:    f000 f801    bl    800000e <lab1>

0800000c <_loop>:

800000c:    e7fe         b.n   800000c <_loop>

0800000e <lab1>:

800000e:    b500         push  {lr}

8000010:    f04f 0004    mov.w r0, #4

8000014:    f04f 0103    mov.w r1, #3

8000018:    f04f 0205    mov.w r2, #5

800001c:    fb00 f301    mul.w r3, r0, r1

8000020:    2b0a         cmp   r3, #10

8000022:    bfac         ite   ge

8000024:    ea40 0301    orrge.w r3, r0, r1

8000028:    461b         movlt r3, r3

800002a:    fb03 f002    mul.w r0, r3, r2

800002e:    f85d eb04    ldr.w lr, [sp], #4

8000032:    4770         bx    lr

Видно, що таблиця векторів містить адресу 0x20020000 (початкове SP) та 0x08000009 (адреса __hard_reset__ + 1 для Thumb-режиму). Виклик bl 800000e <lab1> у обробнику Reset переходить на процедуру обчислення функції.

2.3. Запуск у qemu

Прошивку завантажено в емулятор qemu-system-gnuarmeclipse зі стандартними параметрами для плати STM32F4-Discovery та мікроконтролера STM32F407VG. Прапорці -gdb tcp::1234 -S активують вбудований gdb-сервер та паузять CPU до підключення відлагоджувача:

qemu-system-gnuarmeclipse --verbose --verbose \

--board STM32F4-Discovery --mcu STM32F407VG \

-d unimp,guest_errors --image firmware.bin \

--semihosting-config enable=on,target=native \

-gdb tcp::1234 -S

Рис. 1 – Вікно qemu-system-gnuarmeclipse з графічним зображенням плати STM32F4-Discovery після завантаження прошивки лабораторної роботи №2

2.4. Відлагодження у GDB та перевірка результату

У другому терміналі запущено gdb-multiarch з файлом firmware.elf, виконано підключення до qemu по TCP-порту 1234, встановлено точку зупину на мітці _loop та виконано continue. Після того, як CPU зупинився у _loop (тобто процедура lab1 вже виконалась і повернула результат), переглянуто стан регістрів процесора:

(gdb) target extended-remote 172.18.224.1:1234

__hard_reset__ () at start.S:43

43      bl    lab1                   /* виклик процедури обчислення функції */

(gdb) break _loop

Breakpoint 1 at 0x800000c: file start.S, line 46.

(gdb) continue

Continuing.

Breakpoint 1, __hard_reset__ () at start.S:46

46      b     _loop                  /* нескінченний цикл для відлагодження */

(gdb) info registers

r0             0x23                35

r1             0x3                 3

r2             0x5                 5

r3             0x7                 7

r4             0x0                 0

r5             0x0                 0

r6             0x0                 0

r7             0x0                 0

r8             0x0                 0

r9             0x0                 0

r10            0x0                 0

r11            0x0                 0

r12            0x0                 0

sp             0x20020000          0x20020000

lr             0x800000d           134217741

pc             0x800000c           0x800000c <__hard_reset__+4>

cpsr           0x20000173          536871283

Результат відлагодження повністю співпадає з очікуваним:

- r0 = 0x23 = 35 — значення функції, повернуте процедурою lab1;

- r1 = 3 — друге вхідне значення b;

- r2 = 5 — третє вхідне значення c;

- r3 = 7 — проміжний результат a | b = 4 | 3 = 7 (виконалась THEN-гілка, бо a·b = 12 ≥ 10);

- sp = 0x20020000 — вказівник стеку повернувся до початкового стану (push/pop збалансовано);

- pc = 0x800000c — CPU зупинено в _loop, що підтверджує: процедура lab1 виконалась і повернула керування.

Це доводить, що реалізована процедура коректно обчислює функцію f(4, 3, 5) = (4 | 3) · 5 = 7 · 5 = 35 для варіанту 4.

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи №2 було вивчено основні мікрокоманди та директиви асемблера 32-бітного ARM-процесора Cortex-M4, опановано синтаксис мови асемблера GAS (GNU Assembly) та базові команди відлагоджувача GDB. Особлива увага приділена особливостям Thumb-режиму, що використовується сімейством Cortex-M, та інструкціям умовного виконання (IT-блокам).

Створено асемблерну процедуру lab1, що реалізує кускову функцію за варіантом 4 (3114 mod 5 = 4): f(a, b, c) = (a | b) · c, якщо a · b ≥ 10, інакше f = (a · b) · c. Процедура використовує інструкції MUL, CMP, ORR з умовними варіантами orrge / movlt, об’єднаними директивою ITE — це демонструє ефективний спосіб реалізації умовного виконання без явних інструкцій умовного переходу.

Зібрану прошивку успішно запущено в емуляторі qemu-system-gnuarmeclipse та відлагоджено за допомогою gdb. Перевірка регістрів після завершення процедури підтвердила правильність обчислення: для тестових значень a = 4, b = 3, c = 5 регістр r0 містить 0x23 (35 десятково), що повністю відповідає теоретично обчисленому результату (4 | 3) · 5 = 7 · 5 = 35.

Посилання

Репозиторій з кодом проекту: https://github.com/Ratici24/ak3-lab2

Відеозапис виконання роботи: https://drive.google.com/file/d/<file-id>/view